MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh phát triển kinh tế hiện nay ở nước ta cũng như ở các nước trên thế giới, sự phát triển đa dạng các ngành nghề, đa dạng các loại hình công nghiệp, sản phẩm quốc nội (GDP) trong nước cũng như các nước khác trên thế giới ngày càng gia tăng. Các ngành công nghiệp ngày càng đa dạng, từ các ngành công nghệip tiểu thủ công nghiệp sản xuất nhỏ cho đến các ngành công nghiệp lớn với dây chuyền sản xuất hiện đại, những công nghệ sản xuất tinh xảo. Sản xuất ra những sản phẩm từ thô sơ cho tới hiện đại, với các loại hình công nghiệp khác nhausản xuất ra tất cả các sản phẩm, nhu yếu phẩm v.v… có liên quan đến đời sống con người. Đáp ứng cho nhu cầu nguyên vật liệu của các ngành công nghiệp này là một nguồn tài nguyên v6 cùng to lớn được khai thác từ trên bề mặt trái đất. Tuy nhiên, với một số ngành công nghiệp thì sản phẩm của ngành công nghệp này phục vụ ch ngành công nghiệp khác, ví dụ như sản phẩm ngành điện là một nhu cầu không thể thiếu đối với tất cả các ngành công nghệp khác. Nhưng có một điều tồn tại song song với cái lợi mà các ngành công nghiệp mang lại là một vấn đề vô cùng cấp bách đối với toàn thể nhân loại hiện nay và cả trong mai sau, đó là vấn đề ô nhiểm môi trường do công nghiệp. Khi thải, nước thải, chất thải rắn, các tác động đến các yếu tố tài nguyên v.v… gây ra do công nghiệp là vấn đề đã và đang gây nhức nhối cho toàn thể nhân loại, không riêng gì một quốc gia nào. Cái lợi do các ngành công nghiệp mang lại thì đã thấy rõ không có gì để nói thêm, tuy nhiên cái hại gây ra do ô nhiễm môi trường thì không phải ai cũng thấy, và nó cũng không rõ rang như cái lợi mang lại.

Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề ô nhiễm môi trường do công nghiệp gây ra. Luật bảo vệ môi trường đã được quốc hội nước Công Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27/12/1993, và được Chủ tịch nước ký sắc lệnh ban hành ngày 10/01/1994, và nghị định số 175/ CP ngày 18/10/1994 của Chính phủ được ban hành hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

Thông tư số 490/1998/TT – BKHCNMT của Bộ Khoa Học Công Nghệ Mội Trường ký ngày 29/04/1998 hướng dẫn lập và thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường, và hướng dẫn thực hiện Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường.

Căn cứ theo nguyên tắc phân cấp các dự án đầu tư ghi rõ “ Các dự án có tiền năng gây ô nhiễm môi trường trên diện rộng, dễ gây ra sự cố môi trường, khó không chế và khó xác định tiêu chuẩn môi trường, là các dự án loại I. các dự án đầu tư loại nàyđược ghi rõ trong Phụ lục I của Thông tư”. Và quy định về việc thực hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường. Dự án dầu tư xây dựng Nhà Máy Sản Xuất Phụ Kiện Vệ Sinh của Công ty Cơ Khí Xây Dựng Tân Định thuộc loại dự án loại II, được phép thực hiện Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường.

Trình tự thực hiện Bản Đăng Ký Đạt Tiêu Chuẩn Môi Trường gồm có những nội dung sau:

- Mô tà địa điểm triển khai cá hoạt động của đầu tư xây dựng phân xưởng sản xụất Nhà Máy Sản Xuất Phụ Kiện Vệ Sinh – Công ty Cơ Khí Xây Dựng Tân Định.

Tóm tắt công nghệ sản xuất ( Tổng vốn đầu tư, nguyên nhiên liệu, công suất, dây chuyền sản xuất… )

- Các nguồn gây ô nhiễm (khí thải, nước thải, rác thải, các sự cố).

- Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm (khí, nước, rắn và các phương án phòng chống ứng cứu).

- Chương trình giám sát môi trường.

CHƯƠNG I

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ DỰ ÁN

- GIỚI THIỆU CHUNG:

  - Tên Dự án	: Dự án xây dựng Nhà Máy Sản Xuất Phụ Kiện Vệ Sinh.

  - Địa chỉ dự án	: Khu Công Nghiệp Đồng An, H. Thuận An, Bình Dương

  - Chủ đầu tư	: Công ty Cơ Khí Xây Dựng Tân Định.

  - Địa chỉ	: 2/4 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Q. 1 TP HCM

  - Điện thoại 	: 08.848 4091

  - Fax	: 08.848 4090

  - Người đại diện 	: Dương Văn Tuệ

  - Chức vụ 	: Giám đốc

  - Lĩnh vực hoạt động của dự án : sản xuất phụ tùng thiết bị máy móc, sản xuất phụ tùng đường ống cấp thoát nước.

- ĐỊA ĐIỂM TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN

2.1. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ

Dự án đầu tư xây dựng xưởng sản xuất Nhà Máy Sản Xuất Phụ Kiện Vệ Sinh – Công ty Cơ Khí Xây Dựng Tân Định nằm tại Lô B, đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương. Khu vực dự án được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích mặt bằng là 8.400m2. Phía Đông Bắc khu đất tiếp giáp đường nội bộ số 2 của khu công nghiệp. Phía Đông Nam và Tây Nam của khu đất là đất trống, phía Tây Bắc là tiếp giáp với dự án đang được khởi công xây dựng nhà xưởng và cơ sở hạ tầng.

Vị trí xây dựng Nhà Máy Sản Xuất Phụ Kiện Vệ Sinh nằm trong Khu Công Nghiệp Đồng An, hiện nay được quy hoạch xây dựng khá tốt. Dự án xây dựng trong khu công nghiệp nên rất thuận lợi khi được hưởng những thuận lợi từ cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh mang lại, hơn nữa nó được hưởng mọi chế độ ưu đãi theo quy định của Luật Doanh Nghiệp Việt Nam và theo các quy định của tỉnh Bình Dương.

Vị trí xây dựng nhà máy nằm trên địa bàn tỉnh Bình Dương, hiện là 1 trong những tỉnh có sức thu hút đầu tư cao nhất trong cả nước. Tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng cơ bản ở Bình Dương và các tỉnh, thành phố lân cận là rất nhanh chóng. Nhu cầu sử dụng thiết bị vệ sinh là rất lớn, trong khi giá thiết bị vệ sinh nhập ngoại là rất cao. Nhà Máy Sản Xuất Phụ Kiện Vệ Sinh ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu này của thị trường với các sản phẩm vệ sinh giá rẻ, chất lượng cao.

2.2. CƠ SỞ HẠ TẦNG

Khu công nghiệp Đồng An hiện nay đã đi vào hoạt động ổ định, các tuyến đường nội bộ đều là tường Bêtông nhựa nóng, hệ thống cấp thoát nước cũng như mạng lưới điện đã xây dựng hoàn chỉnh. Về giao thông đường bộ, khá thuận lợi khi KCN Đồng Antiếp giáp với tuyến đường tỉnh lộ 43, nối liền với DT 743 đi Dĩ An. Từ KCN Đồng An cũng có thể đi về TP Hồ Chí Minh rất gần khi đia qua Thủ Đức và KCN Bình Chiểu của TP Hồ Chí Minh. Nhìn chung giao thông đường bộ xung quanh KCN khá thuận lợi. Hơn nữa khu vực thực hiện dự án lại nằm trong quần thể các khu công nghiệp của Bình Dương và TP Hồ Chí Minh. Giao thông đi lại phục vụ cho sản xuất và hoạt động của dự án là rất tốt.

Về đất nền tại khu vực này có tính ổn định tốt vì chúng là đất nền có từ lâu đời rất thuận lợi cho việc thi công xây dựng các công trình nền móng.

2.3 NHU CẦU NHIÊN LIỆU ĐIỆN, NƯỚC.

Điện: Công ty sử dụng điện lưới từ tuyến đường day điện hạ thế hiện đã được trang bị tại Khu công nghiệp Đồng An. Nhu cầu sử dụng điện khi hoạt động ổ định ước tính khoản 1.965.500 KW/năm.

Nước: Công ty sử dụng nước nhằm mục đích phục vụ trực tiếp cho sản xuất (rửa các bề mặt sản phẩm, đánh bóng bề mặt…), và sử dụng các mục đích sinh hoạt của cán bộ công nhân viên. Nhu cầu sử dụng nước khoản 9.360 m3/năm.

2.4. NGUỒN TIẾP NHẬN NƯỚC THẢI, CHẤT THẢI RẮN TỪ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN

Vị trí hoạt động của dự án nằm trong khu công nghiệp Đồng An, huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương. Lượng nước thải sinh ra sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn nguồn thải loại B sẽ được thải ra ống cống chung của Khu Công Nghiệp để tiếp tục xử lý tại trạm xử lý nước thải tập trungđạt tiêu chuẩn nguồn thải loại A( TCVN – 1995), trước khi thải ra kênh thoát nước Bình Hoà. Chất thải rắn do sản xuất như cát từ việc phá lõi khuôn, gỉ sét từ khâu đúc, bùn từ hệ thống xử lý nước thải và do các hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân viên. Công ty kết hợp cùng với các đơn vị dịch vụ vệ sinh mội trường trong tỉnh Bình Dương cùng tiến hành thu gom tập trung về nơi quy định.

2.5 NHU CẦU SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Khi đi vào hoạt động ổn định, nhu cầu sử dụng lao động của dự án là 107 người, trong đó có 33 người là lao động gián tiếp, còn lại 74 lao động trực tiếp.

3. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT

3.1. NGUYÊN, NHIÊN LIỆU, PHỤ LIỆU, SẢN PHẨM.

Nhu cầu sử dụng nguyên liệu, nhiên, vật liệu:

Trong qua trình hoạt động sản xuất, nhà máy có sử dụng một số loại nguyên vất liệu như sau:

3.2. QUY TRÌNH, CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT.

1./ Vốn và nguồn vốn:

Tổng vốn đầu tư	: 63.767 triệu đồng

Trong đó, vốn cố định 	: 59. 461 triệu đồng

Vốn lưu động	: 4.306 triệu đồng trong năm đầu tiên và 12.630 triệu đồng trong năm thứ 6 hoạt động.

2./ Quy trình công nghệ sản xuất:

Quy trình công nghệ sản xuất của nhà máy bao gồm các công đoạn sau:

Mô tả công Nghệ sản xuất.

3.3. Máy móc thiết bị.

Do trong qua trình đầu tư xây dựng xưởng sản xuất nhà máy sản xuất phụ kiện vệ sinh có trang bị một vài loại máy móc thiết bị chủ yếu phục vụ cho sản xuất như máy đúc, máy cắt viền, máy thổi cát, máy tiện, máy phay vv… chi tiết như trong bảng sau:

Ngoài ra còn một số loại máy móc thiết bị khác phục vụ cho nhu cầu cá nhân như máy lạnh, hệ thống chiếu sáng, quạt công nghiệp và một số loại xe gòong vận chuyển sản phẩm vv…

CHƯƠNG 2

CÁC NGUỒN GÂY Ô NHIỄM

- TRONG GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG CƠ BẢN

Dự án đầu tư xây dựng Nhà Máy Sản Xuất Phụ Kiện Vệ Sinh – Công ty Cơ Khí Xây Dựng Tân Định là xây dựng mới hoàn toàn nhà xưởng trên khu đất có diện tích 8.400 m2 tại khu Công Nghiệp Đồng An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. Giải pháp xây dựng cho dự án dự kiến như sau: Nhà xưởng kho tàng được xây dựng chủ yếu là nhà khung thép, mái tôn. Các tuyến đường nội bộ xây dựng bằng bêtông. Với thời gian xây dựng dự kiến khoản 5 tháng. Tuy mức độ và quy mô của việc xây dựng là nhỏ nhưnng ít nhiều chúng vẫn có thể ảnh hướng đến mội trường, như một số tác động tới môi trường có thể kể ra như sau đây:

  - Ô nhiễm mội trường do bụi đất, đá sinh ra trong quá trình đào móng, tập kết vật liệu và thi công xây dựng…

  - Ô nhiễm do khí thải ra từ các phương tiện vận tải vận chuyển vật liệu và các thiết bị máy móc. Loại ô nhiễm này thường không lớn do phân tán và hoạt động trong môi trường rộng , thoáng.

  - Rác do các hoạt động sinh hoạt của công nhân và các hoạt động xây dựng thải ra.

  - Tăng lượng xe cộ đi lại trên đường, làm ô nhiễm giao thông tăng lên, đồng thời tăng khả năng gây tai nạn giao thông.

Nhìn chung do khối lượng xây dựng không lớn, nên các nguồn thải nói trên ảnh hưởng đến môi trường không đáng kể và trong thời gian có hạn (khoản 5 tháng). Tuy nhiên cũng cần có các biện pháp thích hợp để kiểm soát những tác động xấu đến môi trường.

2. KHI CÔNG TY ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG

2.1. NƯỚC THẢI

Theo mức độ ô nhiễm, nước thải của dự án bao gồm các nguồn sau:

1./ Nước thải sản xuất

Từ quá trình hoạt động sản xuất của phân xưởng cho thấy ở khâu mạ sản phẩm có phát sinh khá nhiều nước thải. Nước thải tại khâu này sinh ra là do việc tẩy rửa bề mặt sản phẩm trước khi đưa vào xi mạ. Sản phẩm được nhúng vào dung hoá chất nhằm tẩy rửa sạch hết các bụi bẩn, cũng như gỉ sắt trên bề mặt sản phẩm. Ngoài ra dung dịch phục vụ cho quá trình mạ điện sau một khoản thời gian nhất định cũng sẽ bị pha loãng do các Ion kim loại cần mạ hết dần, việc dẫn điện kém đi, dẫn tới chất lượng mạ kém dần, khi đó chúng sẽ bị thải bỏ. Trong loại nước thải này có chứa các Ion kim loại nặng gây ô nhiễm môi trường như Ni2+, Zn2+, Cu2+, Cr3+, Cr6+, Cyanua vv…  từ những nguồn như sau:

Nước rửa Axít, kiềm sinh ra từ khâu xử lý bề mặt sản phẩm mạ, trong loại nước thải này có chứa nhiều chất bẩn, gỉ sét vv… và axít, kiềm. với lưu lượng tính khoảng 30 m3/ ngày.

Nước thải từ bể mạ Cr-Ni: trong loại nước thải này có chứa nhiều Ion Cr3+, Cr6+, Ni2+ có tính độc hại cao. Lượng thải ước tính khoảng 10 m3/ ngày.

Nước thải có nhiễm Cyanua: lượng nước thải này ước tính khoản 10 m3/ ngày.

Như vậy tổng lượng nước thải bỏ ước tính khoảng 50 m3/ ngày. Tuy nhiên để có thể xử lý triệt để nguồn gây ô nhiễm này, cũng như nhằm xác định rõ mức độ ô nhiễm, cũng như tính nguy hại của chúng. Ta phải tách chúng ra và xử lý từng nguồn riêng biệt.

2./ Nước thải sinh hoạt

Nước thải sinh ra từ các hoạt động sinh hoạt như: tắm, vệ sinh, từ khu nhà ăn, nhà bếp… lượng nước thải sinh hoạt được tính như sau:

Nước dùng cho vệ sinh của công nhân trong phân xưởng:

Lượng nước dùng cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân tham gia sản xuất trong các bộ phận của dự án khoảng 107 người.

Căn cứ theo tiêu chuẩn nước dùng cho sinh hoạt của công nhân được tính theo quy định 20TCN-33-85 Bộ xây dựng, theo bảng III-5 điều 3.7:

Lượng nước dùng cho tắm rửa vệ sinh của công nhân sơ bộ được tính như sau:

Qshvs= 107 người X 45L/ng.ca = 4,815 m3/ ngày

Nước dùng cho nhu cầu chuẩn bị bữa ăn của công nhân viên tại Công ty:

Theo tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4474 – 87, lượng nước sử dụng cho nhà ăn tập thể, tính cho 1 người/ 1 bữa ăn là 25 lít. Lượng nước thải ra từ nhà ăn được tính như sau:

QshNA= 107 người X 25 L/ng =3,675 m3/ ngày

Tổng lượng nước thải sinh hoạt của công ty là:

QSH= 2.675 m3/ ngày + 4,815 m3/ ngày = 7.94 m3/ ngày

Nước thải từ các hoạt động sinh hoạt nói trên có lưu lượng khoảng 8 m3/ ng với chất lượng đặt trưng của nước thải sinh hoạt: BOD5= 100 - 120 mg/l, BODht= 120 - 140mg/l, SS= 200 - 220 mg/l, giá trị pH= 6.5 – 8.5, chỉ tiêu sinh học E.coli = 10 - 102MPN/ 100ml. Chất lượng nước thải này vượt quá tiêu chuẩn quy định với nguồn tiếp nhận loại B. việc khắc phục tác động tiêu cực của loại nước thải sinh hoạt này có thể thực hiện bằng các công trình xử lý  cục bộ khả thi tương ứng nhằm xử lý nước thải sinh hoạt đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra nguồn.

2.2. NGUỒN Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ

Ô nhiễm không khí do khâu đúc và phá lõi cát của sản phẩm đúc:

Khí và bụi thải sinh hoạt sinh ra từ việc bốc dỡ vân chuyển sản phẩm, nguyên vật liệu:

Quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu từ trên xe, nhà kho …, phương tiên vận chuyển nguyên vật liệu có phát sinh bụi và khí thải. thành phần khí thải chủ yếu là COX, NOX, SOX Cacbuahydro, bụi. nguồn ô nhiễm này rải rác, tản mác.

2.3. CHẤT THẢI RẮN

Khi dự án đi vào hoạt động, các loại chất rắn sinh ra bao gồm:

Chất thải rắn sản xuất

Chất thải rắn sinh hoạt

Rác thài từ nhà ăn như thức ăn thừa, thức ăn loại bỏ, bao bì … ước tính khoảng 10kg/ ngày

Rác thải văn phòng phẩm như giấy loại bỏ, bao bì… ước tính khoảng 2 kg/ ngày.

2.4. KHẢ NA7NG GÂY CHÁY NỔ VÀ TIẾNG ỒN

Do quá trình làm việc, công ty có sử dụng máy phá lõi, mà nguyên lý ủa chúng chủ yếu là va chạm và nguyên lý trọng lực. Chính vì vậy tất yếu là sẽ làm phát sinh ra tiếng ồn, dự kiến mức ồn đạt khoảng 85 – 90 dBA, thuộc loại tiếng ồn gián đoạn chứ không phải liên tục. máy được đặt trong phòng cách âm, khi hoạt động thì đóng cửa cách ly với bên ngoài, khi ngưng hoạt động thì công nhân sẽ vào lấy sản phẩm ra nên mức độ ảnh hưởng tới người lao động là không lớn.

CHƯƠNG 3

PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT VỀ MẶT MÔI TRƯỜNG

3.1. TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG CƠ BẢN

Quá trình thi công xây dựng cơ bản, sửa chữa và lắp đặt thiết bị sẽ được thực hiện trong một thời gian ngắn (khoảng 5 tháng), vì vậy công ty sẽ quan tâm và có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ môi trường, an toàn lao động và sức khoẻ của công nhân

Do khối lượng công việc không nhiều nhưng Công ty cũng có những biện pháp tổng hởp cần thiết phải áp dụng, để đảm bảo an toàn cho người lao động, tránh các tác động gây ô nhiễm môi trường bao gồm:

Công ty sẽ quan tâm đến vệ sinh mội trường, an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ ngay khi lập đồ án thiết kê thi công là:

Lập kế hoạch thi công và bố trí nhân lựv hợp lý, tuần tự, tránh chồng chéo nhau giữa các công đoạn thi công.

Phần tổ chức thi công sẽ có các giải pháp thích hợp để bảo vệ an toàn lao động và vệ sinh mội trường. cụ thể:

- Tuân thủ các qui định về an toàn lao động khi lập đồ án thi công như các biện pháp bố trí máy móc thiết bị, biện pháp phòng ngừa tai nạn điện, thứ tự bố trí các kho, bãi nguyên vật liệu, lán trại tạm vv …

- Có cá biện pháp an toàn lao động khi lập tiến độ thi công như: thời gian và trình tự thi công phải đảm bảo sự ổn định của các bộ phận công trình, thứ tự thi công những công trình ngầm, bố trí tuyến thi công hợp lý để ít di chuyển, bố trí mặt bằng thi công hợp lý để không gây cản trở lẫn nhau…

- Tại mặt bằng thi công phải đảm bảo:

  - Bố trí hợp lý đường vận chuyển và đi lại.

  - Phải lập rào chắn cách ly các khu vực nguy hiểm như trạm biến thế, vật liệu dễ cháy nổ…

  - Thiết kế chiếu sáng cho những nơi cần làm việc ban đêm

  - Che chắn những khu vực phát sinh bụi và dùng xe tưới nước để tưới đường và các loại vật liệu như đá trộn bêtông chống bụi…

  - Xây dựng các công trình xử lý nước thải tạm thời (bể tự hoại kiểu thấm), quy định bãi rác … tránh phóng uế, vứt rác sinh hoạt bừa bãi gây ô nhiễm môi trườngdo lượng công nhân xây dụng thải ra.

Những biện pháp nói trên là những biện pháp cơ bản để bảo vệ môi trường, an toàn lao động và sức khoẻ công nhân. Khi thực hiện công ty sẽ bổ sung các biện pháp cụ thể thích hợp để đạt được kêt quả tốt đẹp.

3.2. TRONG GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG

3.2.1. ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI

Như trên đã nói nước thải sinh ra trong quá trình hoạt động của dự án là quá trình xi mạ sản phẩm mà ra. Trong nước thải sản xuất có chứa nhiều các ion kim loại nặng như Ni2+, Cu2+, Zn2+, Cr3+, Cr6+, Cyanua như vậy để xử lý triệt để được nguồn nước thải này, yêu cầu phải phân tách ra làm 3 phần khác nhau là:

Nước rửa Axít, kiềm sinh ra từ khâu xử lý bề mặt sản phẩm mạ.

Nước thải từ bể mạ bị nhiễm Crom

Nước thải nhiễm Cyanua

Quy theo tính chất của từng loại nước thải mà ta đề ra có thể đưa ra công nghệ xử lý thích hợp như sau:

Sơ đồ dây chuyền xử lý nước thải rửa - acid – kiềm

Mô tả công nghệ xử lý: Nước thải từ khâu rửa acid, kiềm làm sạch bề mặt sản phẩm được thu gom tập trung lại và đưa vào hệ thống xử lý nước thải. Tại bể điều hoà, nước thải từ khâu rửa kiềm và rửa axít được hoà trộn với nhau, chúng tự trung hoà lẫn nhau. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng có 2 loại nước thải có acid và có kiềm để chúng tự trung hoà. Khi nước thải có nhiều kiềm chúng sẽ được trung hoà ở bể trung hoà bậc 1. nếu chất thải có chứa nhiều acid chúng sẽ được trung hoà ở bể trung hoà bậc 2. nước thải sau khi trung hoà được qua bể lắng, các chất cặn bẩn sẽ được lắng lại và nước sạch sẽ ra ngoài.

2/ Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước thải nhiễm Crom

Mô tả công nghệ xử lý: nước thải có chứa các Ion Cr6+, Cr3+ được thu gom tập trung vềbể điều hoà của hệ thống xử lý, sau đó chúng được bơm lên bể phản ứng. tại đây các hoá chất Na2SO4; FeSO4.12H2O được đưa vào, làm xảy ra phản ứng chuyển hoá Ion Cr6+ thành Cr3+ chúng được chuyển sang bể trung hoà, NaOH được châm vào, làm cho các Ion Cr3+ bị kết tủa. nước thải sạch sau khi qua bể lắng ra ngoài. Bùn lắng được phơi khô trên sân và được tập trung xử lý cùng với rác thải sản xuất.

Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước thải nhiễm Cyanua

Cả 3 loại nước thải này sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường (loại B TCVN 1995) được thải vào hệ thống cống thải chung của khu Công Nghiệp.

Kinh phí xây dựng dự kiến khoảng: 502.000.000 (năm trăm lẻ hai triệu đồng).

Đối với nước thải sinh hoạt :

Đối với nước thải sinh hoạt sinh ra do các hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân viên trong xưởng sản xuất bêtông tươi ước tính khoảng 8 m3.. biện pháp xử lý kiến nghị sử dụng bể tự hoại 3 ngăn có ngăn lọc để xử lý lượng nước thải này đạt tiêu chuẩn nguồn nước thài loại B trước khi thải ra nguồn.

Tính toán bể tự hoại

Thể tích phần nước:

WN= K.Q = 8 x 2,5 = 20 m3

Hệ số lưu lượng, K=2,5

Lưu lượng tb ngày đêm, Q=4m3/ngđ

Thể tích phần bùn

WB= a.N.t.(100 – P1)x0,7x1,2x(100-P2)/100

Tiêu chuẩn cặn lắng cho 1 người, a= 0,4-0,5 l/người.ngđ

Số công nhân viên, N = 107 người

Thời gian tích lũy cặntrong bể tự hoại, t = 180-365 ngđ

Hệ số tính đến 30% cặn đã được phân giải

Hệ số tính đến 20% cặn được giữ lại bể tự hoại để “nhiễm vi khuẩn” cho cặn tươi

P1 độ ẩm cặn tươi, P1=95%

P2 độ ẩm tb của cặn trong bể tự hoại, P2=90%

WB=0,4x107x180x(100-95)x0,7x1,2x(100-90)/100000=2,9m3

Thể tích tổng cộng của bể tự hoại sẽ là:

W=WN+WB=20+2.9=22,9  23 m3

Kinh phí thự hiện xây dựng bể tự hoại:

23 m3*1.500.000 đồng/m3= 34.500.000 đồng

2.2. ĐỐI VỚI Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ

Như trên đã phân tích các nguồn gây ô nhiễm không khí do hoạt động của dự án bao gồm các nguồn sau:

Khói, bụi từ khâu đúc kẽm và phá lõi cho sản phẩm.

Hơi acid sinh ra từ bể mạ và khâu xử lý bề mặt.

Bụi từ khâu mài và đánh bóng sản phẩm.

Tuỳ theo từng nguồn ô nhiễm cụ thể mà ta đưa ra các biện pháp xử lý như sau:

1/. Đối với nguồn ô nhiễm bụi, hơi khói từ khâu đúc và máy phá lõi.

Nguồn gây ô nhiễm này là do bụi sinh ra từ máy phá lõi của sản phẩm và hơi khói từ khâu đúc do cháy khuôn lõi, biện pháp kiến nghị sử dụng cho nguồn thải này như sau:

Khí thải do khói bụi -> thiết bị hấp thụ -> quạt hút cao áp -> Ống thải cao

Khí thãi được dẫn về thiết bị xử lý, tại đây dòng khí được tiếp xúc với dung dịch hấp thụ theo nguyên lý thuận nghịch. Các khi gây ô nhiễm và bụi được dung dịch hấp thụ giữ cho không khí sạch sẽ thoát ra ngoài.

Chi phí dự kiến cho việc xử lý nguồn gây ô nhiễm này là: 95.000.000 đồng.

2/.Đối với nguồn ô nhiễmdo acid sinh ra từ bể mạ:

Trong quá trình hoạt động, do nhiệt độ, do thủy phân mà hơi acid bay lên từ trên bề mặt trong thành phần hơi này tuy có chứa acid nhưng chủ yếu là hơi nước bốc lên do của dung dịch mạ khá cao, thường ở 45 – 50 oC. biện pháp kiến nghị sử dụng cho nguồn gây ô nhiễm này như sau:

Khí Acid bay lên từ bể mạ -> Thiết bị hấp thụ -> Quạt hút cao áp -> Ống thải cao.

Khí acid bay lên được chụp hút đặt bên thành bể hút đi qua hệ thống ống dẫn nhờ sức hút của quạt hút cao áp. Tại thiết bị xử lý. Dòng dung dịch kiềm sẽ được tiếp xúc trực tiếp với dòng không khí có lẫn hơi acid. Hơi acid được dung dịch kiềm hấp thụ và trung hoà không khí sạch thoát ra ngoài không khí.

Kinh phí dự kiến cho việc xử lý nguồn gây ô nhiễm này là: 192.000.000 đồng

3/. Đối với nguồn ô nhiễm là bụi sinh ra từ máy mài và đánh bóng:

Bụi sinh ra từ công đoạn này chủ yếu là mảnh vụn kim loại và bột lơ do bị mài mòn từ đá mài. Bụi này có trong lượng lớn kích thước nhỏ, rất dễ thu gom và lắng xuống mà ít phát tán ra môi trường. Biện pháp kiến nghị sử dụng được đề xuất như sau:

Bụi sinh ra được hút về thiết bị xử lý nhờ sức hút của quạt hút cao áp và hệ thống chụp ống dẫn. tại thiết bị xử lý, dòng không khí có lẫn bụi  bẩn được chuyển động ly tâm , do tác dụng của lực ly tâm các hạt bụi có trọng lượng bị văng ra, va đập vào thành thiết bị, rơi xuống, không khí sạch thoát ra ngoài.

Kinh phí dự kiến cho việc xử lý nguồn ô nhiễm này là: 100.000.000 đồng

2.3 XỬ LÝ CHẤT RẮN

Do đặc điểm công nghệ sản xuất của nhà máy sản xuất phụ kiện vệ sinh – công ty cơ khí xây dựng Tân Định ít sinh ra ctất thải rắn sản xuất, mức độ độc hại cũng không lớn. Tuỳ theo từng loại chất thải rắn sinh ra mà ta có thể đề xuất các biện phápxử lý như sau:

1/. Đối với chất thải rắn sản xuất:

Chất thải rắn sinh ra trong qua trình hoạt động của dự án, chủ yếu là cát từ khâu phá lõi, kim loại, bị thu hồi từ các hệ thống xữ lý bụi. biện pháp xử lý chúng như sau:

Đối với cát sinh ra từ khâu phát lõi, mãnh vụn kim loại, được thu gom triệt để và bán ra cho các cơ sở thu gom.

Đối với bụi thu gom từ hệ thống xử lý cho máy mài, có chứa nhiều mảnh vụn kim loại như đồng và kẽm, được thu gom và xử lý theo quy chế chất thải nguy hại.

2/. Đối với chất thải sinh hoạt:

Chất thải sinh hoạt sinh ra từ 107 cán bộ công nhân viên và rác thải từ khu văn phòng được thu gom hằng ngày. Công ty kết hợp với công ty vệ sinh môi trường khu công nghiệp thu gom theo định kỳ mang về xử lý tập trung tại bãi rác của khu công nghiệp.

3. PHƯƠNG PHÁP PHÒNG CHỐNG VÀ ỨNG CỨU SỰ CỐ

1/. Phòng Cháy:

Các biện pháp chung có thể áp dụng bao gồm:

Đảm bảo khâu thiết kế phù hợp với yêu cầu phòng cháy chữa cháy. Nội dung chủ yếu của việc đảm bảo này được vận dụng cụ thể đối với công ty như sau:

- Đường nội bộ trong nhà máy phải đến được tất cả các vị trí trong phân xưởng, đảm bảo tia nước phun từ vòi rồng của xe cứu hoả có thể khống chết được bất kỳ lửa phát sinh ở vị trí nào trong công ty.

- Bể chứa nước cứu hoả phải luôn luôn đầy nước, đường ống dẫn nước cứu hoả dẫn đến các họng lấy nước cứu hoả phải luôn luôn ở trong tình trạng sẵn sàng làm việc. lượng nước trung bình cung cấp liên tục 15 l/s trong 3 giờ.

- Các hạng mục dễ cháy như kho nhiêu liệu, hoá chất còn được lắp hệ thống cửa cách ly.

- Sắp xếp bố trí các máy móc thiết bị đảm bảo trật tự, gọn và khoảng cách an toàn cho công nhân làm việc khi có cháy nổ xảy ra.

- Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây tia lửa phải được bố trí thật an toàn.

Tất cả các hạng mục công trình trong nhà máy đều phải bố trí các vật liệu cứu hoả  bao gồm bình CO2, vật dập lửa và các vật liệu khác như cát, than chữa cháy, phải đặt tại những vị trí thích hợp nhất để tiện việc sử dụng và phải thường xuyên tiến hành kiểm tra sự hoạt động tốt của bình.

+ Đảm bảo các thiết bị máy móc không để bị rò rỉ dầu mở.

+ Giảm tới mức thấp nhất lượng chất dễ cháy nổ trong khu vực sản xuất.

+ Huấn luyện cho toàn thể cán bộ công nhân viên các biện pháp phòng cháy chữa cháy.

+ Tổ chức học tập nghiệp vụ rộng khắp: tất cả các phân xưởng đều có tổ nhân viên kiểm nghiệm công tác phòng hỏa. các nhân viên này được tuyển chọn trong số công nhân của phân xưởng và được huấn luyện, thường xuyên kiểm tra.

Cấm tuyệt đối hút thuốc tại các phân xưởng, kho chứa nhiên liệu đốt.

2/. Phòng tai nạn lao động:

An toàn lao động là mục tiêu hàng đầu trong các hoạt động của công ty. Để đảm bảo thực hiện tốt nhất về an toàn lao động, công ty sẽ thực hiện các biện pháp sau:

Đào tạo định kỳ về an toàn lao động.

Cung cấp thiết bị bảo hộ lao động: giày, mũ, găng tay an toàn…

Thiết lập trạm y tế cấp cứu để giải quyết sơ cứu tại chổ khi có xảy ra tai nan lao động.

Công nhân lao động khi tiếp xúc với hoá chất nhất thiết phải đeo kính và mang găng tay bảo hộ lao động, tránh cá sự cố có thể xảy ra.

CHƯƠNG 4

CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

Theo dõi diễn biến chất lượng môi trường và kiểm soát ô nhiễm ở công ty được tổ chức thực hiện kết hợp với các cơ quan chuyên môn có chức năng và cơ quan quản lý môi trường địa phương (Sở Khoa Học Công Nghệ Môi Trường tỉnh Bình Dương).

Để đảm bảo các hoạt động của dự án một cách ổn định và không ngừng phát triển đồng thời khống chế các tác động  tiêu cực đến với môi trường xung quanh, chương trình giám sát môi trường được đề nghị như sau:

Vị trí giám sát và các chỉ tiêu cần giám sát tương ứng:

Đối với môi trường không khí bên trong nhà máy:

03 điểm trong phân xưởng sản xuất: bụi, các khí SO2, NO2, CO2, ồn.

01 điểm  bên ngoài nhà máy: bụi, các khí SO2, NO2, CO2, ồn

*  Tần suất giám sát: 4 lần/ năm đối với tất cả các điểm ám sát.

Đối với các ôcng trình xử lý nước thải:

- 01 điểm tại đầu ra của tất cả các bể tự hoại (BOD5, COD, SS, Coliform)

- 03 điểm tại đầu ra của 3 công trình xử lý nước thải sản xuất (PH, dầu mỡ, Ni2+, Cr3+, Zn2+, Cyanua).

* Tần suất giám sát: 1 lần/ ngày ở giai đoạn đầu. Khi các công trình hoạt động ổn định và không thấy có sự dao động đáng kể về mặt nồng độ của các chỉ tiêu ô nhiễm đầu ra (căn cứ vào số liệu giám sát đã được cập nhật) thì sẽ giảm tần suất giám sát xuống còn mỗi tuần 1 lần và nếu không có gì thay đổi đáng kể thì cho  phép giảm xuống còn 3 tháng /lần.

Các số liệu trên sẽ được cập nhật hoá, đánh giá và ghi nhận kết quả thường xuyên. Nếu phát hiện thấy có sự dao động lớn hoặc gia tăng về mặt nồng độ các chỉ tiêu ô nhiễm, chủ Dự án sẽ báo ngay cho các cấp có thẩm quyền để có biện pháp xử lý thích hợp kịp thời.

Tổng kinh phí giám sát mội trường: 8.000.000 đồng/lần giám sát.

CAM KẾT

Trong quá trình hoạt động sản xuất, công ty cam kết đảm bảo xử lý các chất thải đạt tiêu chuẩn sau:

+ Chất lượng môi trường không khí xung quanh đảm bảo đạt tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5937-1995 và tiêu chuẩn 2 trong tiêu chuẩn tạm thời của Bộ khoa học công nghệ và môi trương của tỉnh Bình Dương.

+ Nồng độ các chất ô nhiễm tại nguồn thải đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 5939-1995 và 5940-1995, các quy định về mặt bảo vệ môi trường của tỉnh Bình Dương.

+ Đối với nước thải đảm bảo xử lý tiêu chuẩn loại B theo TCVN 5945-1995, và các quy định về mặt bảo vệ môi trường của tỉnh Bình Dương.

Kết hợp với khâu xử lý ô nhiễm, Công ty sẽ đề xuất cụ thể các biện pháp quản lý chặt chẽ về vệ sinh môi trường, hạn chế tối đa các chất thải, xây dựng cụ thể các biện pháp an toàn lao động, an toàn cháy nổ và sự cố.

Công ty sẽ triễn khai đồng bộ các biện pháp khống chế và xử lý ô nhiễm, cử cán bộ đào tạo quản lý vận hành đúng kỹ thuật, biết tự giám sát hiệu quả xử lý và điều chỉnh phù hợp bảo đảm các chỉ tiêu môi trường đầu ra đạt tiêu chuẩn qui định.

Công ty cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các công ước quốc tế, các tiêu chuẩn Việt Nam và nếu để xảy ra các sự cố gây ô nhiễm môi trường.

Thời gian hoàn thành công trình xử lý là 5 tháng (kể cả vận hành thử)

Bình Dương, tháng 04 năm 2002

.